一、磁条读写器技术规范和技术指标

本公司磁条读写器可联接任何电脑或终端，用于读写磁卡或存折本上的磁条信息。读写均一次刷卡完成，读写成功率高，产品可广泛应用于银行储蓄、对公查询、证券交易、考勤、食堂用餐、商业POS、医疗收费、税务管理、交通管理等领域。

1、磁条读写器产品分类

  - 低抗读写型，读标准三磁道高/低抗磁卡/存折，写标准三磁道低抗磁卡/存折。

  - 高低抗读写型，读/写标准三磁道高/低抗磁卡/存折。

2. 功能

◆刷卡方式：

手动式刷卡

◆通讯接口：

RS－232接口，PS/2 口CT 方式

◆读写标准：

  - 可读写ANSI / ISO 标准磁卡或IBM 标准存折。

  - 各机型均能自动识别ISO 或IBM 格式，无需命令控制。

  - 可用命令切换选择写卡时用ISO 或IBM格式。

  - 可用命令切换选择写2 道时记录密度210BPI或75BPI。

  - 可读写非标准磁条（根据客户需求）。

  - 可读写各种介质的磁卡或存折本，包括透明介质的磁卡。

◆用户界面：具有读写状态灯光、声响双重提示功能。

3. 技术指标

  - 拉卡速度：  10～120cm/s

  - 拉卡次数：  >60万次

  - 记录标准：  兼容IBM、ISO、ANSI

  - 记录密度：第1磁道210BPI；第2磁道75BPI/210BPI可选；第3磁道210BPI。

  - 记录字符数：第1磁道最大字符数76；第2磁道75BPI最大字符数37，210BPI最大字符数104；第3磁道最大字符数 104位。

  - 工作电压/峰值电流：

低抗：DC5V±10%/100mA±20%

高抗：DC24V±10%/1500mA±10%

  - 整机静态功耗： 50mA±10%

  - 环境：温度-40～85℃，湿度10%～90%

  - 磁条读写器采用终端辅口取电的方式

选购件：

  - 电源DC+24V-2A

  - 电源DC+5V-500mA

  - AC 220V 电源线

  - 串口扩展器串口一转四

  - 串口延长线

二、磁条读写器操作

◆ 连接

将磁条读写器的通讯线的9孔RS232接头和PC主机箱后的串口或终端的辅口相连，并拧紧通讯线端的固定螺丝。

如果你所采用的主机位置与你所需要的操作位置有一定的距离，请选购串口延长线将通讯线延长，然后将磁条读写器放置到你便于操作的位置

◆ 上电

将包装盒内的电源及电源线连接好，将电源线的插头和220V电源连接；再将电源输出端的插头（圆形插头）和磁条读写器通讯线的DC插座（圆形孔）连接插好。这时磁条读写器将三灯齐亮，表示磁条读写器正在自检，等待大约1秒钟后蜂鸣器鸣叫一声，三灯齐灭，表示自检通过，磁条读写器处于待机状态，直到有命令改变状态。如自检出错，则磁条读写器三灯一直闪烁，请联系我公司进行维修。

◆ 读卡/存折

磁条读写器接到读命令后，从待机状态转为读状态，绿灯长亮，一直等到有卡刷过或有复位命令再改变状态。卡/存折刷过时，磁条读写器黄灯亮，直到划卡/存折结束。

读成功后磁条读写器三灯全灭，蜂鸣器鸣叫一声。出错则红灯亮，蜂鸣器鸣叫两声。

◆ 写卡/存折

磁条读写器接到读命令后，从待机状态转为写状态，绿灯闪烁，一直等到有卡刷过或有复位命令再改变状态。卡/存折刷过时，磁条读写器黄灯亮，直到划卡/存折结束。

读成功后磁条读写器三灯全灭，蜂鸣器鸣叫一声。出错则红灯亮，蜂鸣器鸣叫两声。

如果在写卡/存折时卡只划一点就从卡槽中拿出，则蜂鸣器鸣叫三声并红灯亮。

◆ 划卡/存折方法

如下图所示，当磁条读写器处在读或写状态时，将卡/存折的磁条（卡或存折的背面黑色的一条就是磁条）面向自己（即靠近磁条读写器上的箭头标贴的一边），从入口处（即靠近磁条读写器标贴的一端）匀速划过卡槽即可读写卡/存折。在读写存折时，如因存折本太厚导致划过卡槽时不顺畅，请将存折本翻开几页，再将有磁条的几页划过卡槽进行读写存折。

三、命令集

◆ 选择记录格式命令

| 功能 | 主机给磁卡机命令 |
| --- | --- |
| 设2道为75BPI* | Esc L(1B 4C) |
| 设2道为210BPI | Esc H(1B 48) |
| 设2、3道为格式1* | Esc T 1(1B 54 31) |
| 设2、3道为格式2 | Esc T 2(1B 54 32) |

* 为开机或软复位缺省设置，即ISO标准。

注：

数 据

格式1为ISO格式，即B          F，字符集：0～9 = '

数 据

格式2为IBM格式，即BA         C，字符集：0～9 = '

命令串中括弧中为命令串的十六进制表示，下同

如用串口扩展器时，必须在串口扩展器打开B口后方有效,下同

◆ 读命令

| 功能 | 主机给磁卡机命令 | 磁卡机返回主机 |
| --- | --- | --- |
| 读2道 | Esc ] (1B 5D) | Esc s TK2DATA ？FS (1B 73 TK2DATA 3F 1C) |
| 读3道 | Esc T ] (1B 54 5D) | Esc s A TK3DATA ？FS (1B 73 41 TK3DATA 3F 1C) |
| 2、3道同时读 | Esc B ] (1B 42 5D) | Esc s TK2DATA A TK2DATA ？FS (1B 73 TK2DATA 41 TK2DATA 3F 1C) |

◆ 写命令

| 功能 | 主机给磁卡机的命令 |
| --- | --- |
| 写2道 | Esc t TK2DATA Gs Esc \ (1B 74 TK2DATA 1D 1B 5C) |
| 写3道 | Esc t A TK3DATA Gs Esc \ (1B 74 41 TK3DATA 1D 1B 5C) |
| 2、3道同时写 | Esc t TK2DATA A TK3DATA Gs Esc \ (1B 74 TK2DATA 41 TK3DATA 1D 1B 5C) |

◆ 状态回送命令

| 功 能 | 主机给磁卡机命令 | 磁卡机返回主机 |
| --- | --- | --- |
| 读或写2道后要求返回状态码 | Esc j (1B 6A) | Esc r p/q p表示正确，q表示错误（下同） （1b 72 70 /71） |
| 读或写3道后要求返回状态码 |  | Esc T r p/q （1B 54 72 70/71） |
| 读或写2、3道后要求返回态码 |  | ESC B r p/q （1B 42 72 70/71） |

  - 软复位命令 Esc 0（1B 30）

  - 切换成高抗磁: (1B FE)

  - 切换成低抗磁: (1B FD)

  - 备注

以上只是列出常用命令集，若需详细命令集请与我公司技术部联系。

四、物理接口及规格

◆ 硬件接口

磁条读写器硬件接口采用两种行业标准的接口形式。

在IBM仿真系统采用RS232接口，在IBM LANDP系统采用PS/2接口以完全兼容IBM4777/4778，做到与符合IBM PS2标准的PC完全无缝连接。

◆ RS232接口

磁条读写器的RS232硬件接口，完全符合由电子工业协会（EIA）制订并发布的标准；

◆ 接口的电气特性

任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即：逻辑“1”，-5— -15V；逻辑“0” +5— +15V 。噪声容限为2V。即要求接收器能识别低至+3V的信号作为逻辑“0”，高到-3V的信号 作为逻辑“1

9针RS232引脚定义如下表

| 引脚序号 | 信号 名称 | 符号 | 流 向 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载波检测 | CD | DTE←DCE | DCE接收到远程载波 |
| 2 | 数据接收 | RXD | DTE←DCE | DTE 接收串行数据 |
| 3 | 数据发送 | TXD | DTE→DCE | DTE 发送串行数据 |
| 4 | 数据端就绪 | DTR | DTE→DCE | DTE准备好 |
| 5 | 信号地 | GND | GND | 信号公共地 |
| 6 | 数据就绪 | DSR | DTE←DCE | DCE准备好 |
| 7 | 请求发送 | RTS | DTE→DCE | DTE请求DCE发送方式 |
| 8 | 允许发送 | CTS | DTE←DCE | DCE告诉DTE已可以发送 |
| 9 | 振铃指示 | RI | DTE←DCE | DCE接通,出现振铃 |

◆ 接口的物理结构

接口连接器一般使用型号为DB-9的9芯插头座,通常插头在DCE端，插座在DTE端。一些设备与PC机连接的RS-232-C接口，因为不使用对方的传送控制信号，只需三条接口线，即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。所以磁条读写器采用DB-9的9芯插头座，传输线采用屏蔽双绞线。

◆ 传输电缆长度

由于RS-232标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺，其实这个4%的码元畸变对磁条读写器来讲是很保守的，在实际应用中，约有99%的用户是按码元畸变10-20%的范围工作的，所以实际使用中最大距离会远超过50英尺。

波特率与电缆传输距离关系

| 波特率 | 电缆传输距离（英尺） |
| --- | --- |
| 110 | 5000 |
| 300 | 5000 |
| 1200 | 3000 |
| 2400 | 1000 |
| 4800 | 1000 |
| 9600 | 250 |

以上RS232参数完全符合银行前台柜员的应用要求。

◆ PS/2接口

PS/2接口是由IBM研制和开发，最早出现在IBM的技术参考手册中，由于牵涉到技术专利等原因，IBM并没有公开公布其标准。作为PS/2的数据设备IBM4777/4778目前在银行业得到一定的应用，我们公司经过认真研究，以完全掌握PS/2的技术特点，并能很好的应用在磁条读写器上，可以做到与IBM4777/4778百分之百的兼容。

◆ 传输电平

采用TTL电平传输，所以传输距离上没有RS232远，但对银行前台桂员几英尺的应用要求完全能满足。

◆ 软件接口

磁条读写器与银行应用软件的接口都是用命令的形式连接，几乎所有的磁条读写器都采用与应用程序应答的方式协调工作。

五、常见故障

◆ 上电时磁条读写器无反应

请仔细检查各种连接线，并万千确认各连接线连接良好，且确认已给磁条读写器供电，一般情况下能解决，如还没有反应请与我公司联系。

◆ 应用程序发出读写卡提示时，磁条读写器指示灯不亮

一般情况下是主机的串口有故障，或者主机串口没有打开或者是由于主机没有命令下行。

◆ 读磁卡时磁条读写器报错

通常是磁条上的数据错误，请用另一张正确磁卡重新划卡，或者放慢划卡速度重新划卡。

◆ 读磁卡时磁条读写器没反应

通常是磁条上没有任何信息，或者磁条的方向不对。如果磁条上没有任何信息请更换磁卡，如果是磁条方向不对请你将磁条面对自己，并参考本说明书中操作章节重新划卡。

◆ 写卡时磁条读写器报错

通常是磁条使用时间太长，请换卡后重新划卡，或者放慢划卡速度，重新划卡。

生产商:广州永辰电子技术有限公司

WWW.ZOCOKJ.COM

联系人:贺恒昌

电话:13318881065